Трансформаторы питания

6170W2I006K

POWER 220-240V 50/60HZ 12V/280MAV вторая обм 7,5 в

6871W2S153B 
230V/50HZ,12V/100MA,7.5V/90MA

Трансформатор DE26-00078A

230V/50HZ,17.0V/6.8V

6170W1G004H - LG MC-7683D, по результатам экспериментов там

12 и 8.5 вольт,

SAMSUNG CE-118KFR = 2.9 V и 18.5 V

Samsung CE2975nr плата управления =7 v и 17 v

Модель PT-6329A 
11V 140mA   7V 180mA

Микроволновка LG, модель MS-2342 А ,напруга на трансе=12 В и 8,5 В.

6170W1G010H TRANSFORMER,POWER 220-240V 50/60HZ 12V LGECW MS-197W 
напряжения стандартные 12 и 8,5

SAMSUNG M1736NR (2004 год)

Трансформатор SLV-1933EN – напряжения вторички 10V и 23.5 V. Далее +10V и +27V

SAMSUNG G2739NR

7 Вольт и 17 Вольт

SAMSUNG G2739NR

7 Вольт и 17 Вольт...

СВЧ SAMSUNG CE945xx (1997 год) - люминесцентный индикатор, на выходе из двух обмоток +26 и +29V.

СВЧ SAMSUNG M1774R (2000 год )- две обмотки. Под нагрузкой выход ~8 и ~20V.

SAMSUNG CE2733R. 
трансформатор - DE26-20146A

7 и 17В

СВЧ LG-MC804AR с люминисцентным индикатором

6010W2P014K H 15W4,

про накал не скажу, а вторая 12v

Samsung M6245 
 DE26-20073A

ВЫХОДНОЕ U=11V

Samsung CE115KSR

ac17v\3v

СВЧ Samsung CE283GNR сгорел трансформатор,на нем написано: 
DE26-00112A 
SLV-D2LED1E

LG MB-394A

6170W21006H 
12+12 и 7.5 в

6170W2I006H EI4118

230V 12V_18V_8V - 0.08A 0.28A

6170W2I006H

230V/50HZ,12V/280MA,8.5V/180MA

МВ GoldStar МА 851 MD на трансе наклейка

2Q71084H 10P3

1.92VA VDE 24V/80MA LCD(напряжения вторички 1.92 Вольта и 24 Вольта)

Samsung CE104CF,

230V 50HZ AC16/3V R

SAMSUNG M197DFR

DE26-00103A  SLV-M197DF(L)

9v. 20+17v. без нагрузки

Samsung GE82WR

SLV-D2LED1E или DE26-00112A если так то он на одно напряжение 13v

DAEWOO KOG-6C2BW 
Выводы 4 и 5 вместе, между ними и 6-м выводом 14 В, между ними и 7-м выводом 28 В

Husgvarna E19T mod QN2081

Похоже, что по 6 В каждая

Samsung M1779CR

две вторички- 12в и 24в

LG_MG-580MD плата 6871W2S047A

транс 6170W21005H,

6170W2I005H 230V/50HZ,12V/170MA,7.5V/90MA(BRIDGE)

SHARP R-4A54

Трансформатор PA065DR 
220v\50Hz => 20,1v\0,17A + 2,84v\0,09A

Bork 4220WT

трансформатор WDB4109

Input: 220V50Hz Output: 16.33V 5.47V+5.47V.

6170W2I004H

вторички 7.5v и 12+12v (с отводом)

DE26-00101a 
SLV-C115e

SLV-C115E,230V,50HZ,22V,7.5V,3. 1. 
Samsung - DE2600101A SLV-C115E,230V,50HZ,22V,7.5V,3, TRANS LV.

СВЧ Samsung CE1160R трансик с маркировкой 
DE26-00101a 
SLV-C115e 
VRK04.32a 

Замеренные выходные напруги: 
два желтых провода одна обмотка -3,3v 
черный синий красный вторая обмотка с отводом - 9v & 16v 
Первичка с предохранителем.

DMR-631FS 
AC 2x12,6V(14,7V) 
V2 +12V 
V1 +5V

трансформатор WDB4109 (Input: 220V 50Hz, Output: 16.33V 5.47V*2).

СВЧ PANASONIC NN-C2003S.

транс ETP48SFC93EN.

На плате контрольные точки: +5, +18, 0 и -30...

Gold Star ER-686ZD

транс 2Q71042G 910419 .

Индикатор люминесцентный. 2 обмотки, одна думаю 2,5 вольта.

МВ GoldStar МА 851 MD

трансформатор 2Q71084H 10P3

1.92VA VDE 24V/80MA LCD(напряжения вторички 1.92 Вольта и 24 Вольта)

Samsung CE2833NR 
TRANS-L.V SLV-1933EN, 230V, 7.0V/17V

LG MN-6346 JMS 
трансформатор 6170w1G010S

220V, 50Hz Выход: 11VAC, 0.12A ; 8VAC, 0.10A

samsung mbg45

de26-20002a CE-9245STC "E"

TRANS-L.V;SLV-945E,230V,50HZ,AC17/2.9V

Samsung CE115KSR

трансформатор DE26-20152A SLV-105E

3 и 17в.

6170W1G004Q

50/60HZ DC13.2V/152MA DC8.5V/100MA LGETA

LG MB-393MC

6010W2P037H

230V 50/60HZ DC12V/97MA AC2.6V/150MA

TRANSFORMER,POWER 220/240V DC12V/120MA DC8.5V/100MA

Model: PT-6329A 
Первая обмотка: 11V 140mA 
Вторая обмотка: 7V 180mA

# Трансформатор для микроволновки Самсунг

# DE26-00112A SLV-D2LED1E

# SLV-D2LED1E 230V 50HZ 13V 0.20