- Brother DCP-135C - Чистка печатающей головки

МФУ не пропечатывает черный цвет. Если стандартная очистка не помогает, то придется добраться до печатающей головки.

Для начала с задней части аппарата вынимаем крышку, она в дальнейшем нам помешает.

Далее приподнимаем сканер и отсоединяем USB-кабель.

Снимаем защитную крышку.

Освобождаем блокиратор сканера.

Снимаем 2-ую защитную крышку.

Отсоединяем разъем и шлейф - снимаем сканер.

Откручиваем 3 самореза, отсоединяем 2 разъема - снимаем панель управления.

Откручиваем 7 болтов, поддеваем защелки и снимаем крышку корпуса.

Крутим белую шестерню и освобождаем печатающую головку.

На то место, где была припаркована голова нужно положить тампон с раствором. Вручную припарковать голову и оставить на несколько часов.