Инструкция по прошивке аппарата

Subini STR XT-5

Обновление прошивки видеорегистратора

- Возьмите microSD карту, скопируйте с неё все данные, которые Вы хотите сохранить. После этого отформатируйте карту через прибор

  - Форматирование microSD карты в приборе

    - Вставьте microSD карту в устройство

    - Вставьте автомобильное зарядное устройство, шедшее в комплекте поставки, в гнездо прикуривателя. Подключите свободный конец провода к Subini STR XT-5

    - После включения прибора, если карта была новой или если карта до этого форматировалась на компьютере прибор сам предложит отформатировать карту. Нажмите “Да”.

    - Если форматировать карту прибор не предложил, сделайте это сами через меню прибора. Для этого переведите прибор в режим отображения экрана видеорегистратора и нажмите кнопку “Fun”. В появившемся меню выберите “Форматирование”. Ответьте “Да” на предложение отформатировать карту.  После этого выключите прибор и извлеките карту памяти из него.

- Скачайте архив с последней версией прошивки  для аппарата Subini STR XT-5 с нашего официального сайта, пройдя по ссылке http://subini.ru/firmware.html.

- Отключите антивирус, чтобы предотвратить потерю файлов при распаковке, из-за попадания их в карантин антивирусной программы. Распакуйте архив.

- В распакованной папке находятся прошивка для модуля видеорегистратора устройства Subini STR XT-5, программа для прошивки и обновления базы точек POI, и инструкция по обновлению прибора.

- Вставьте отформатированную согласно пункту 1.1. microSD карту в компьютер. В корне полученной карты памяти находится программа Player.exe Запустите её

- После запуска программы нажмите на кнопку с пиктограммой колёсика в нижней части окна программы

- Появится окно настроек для программы, в которой необходимо нажать на кнопку “Загрузить прошивку”

Подтвердите желание загрузить прошивку. И в появившемся диалоге выберите файл прошивки “ SUBINI_XT-5_V1.1_30.05.2016.BIN” в распакованной папке.

- После завершения загрузки появится сообщение “Загрузка прошивки завершена!” Нажмите “OK”.

- Закройте программу, вытащите карту памяти из компьютера и вставьте её в прибор.

- Зажмите клавишу “Fun” на приборе и подключите к нему питание. Если Вы всё сделали правильно, и обновление запустилось успешно, Вы должны увидеть следующее сообщение

Важно: Следите, чтобы во время обновления, прибор не остался без питания, иначе возможно критическое повреждение прибора без возможности восстановления.

Если на экране появилось другое диагностическое сообщение, значит процесс обновления пошёл не верно. Следует вытащить провод питания, вытащить карту памяти и выключить прибор, нажав любую клавишу. Если прибор не реагирует на нажатия клавиш, перезагрузите его с помощью кнопки “reset”. Затем попробуйте установить прошивку заново.

- Дождитесь окончания процесса обновления, о чём будет свидетельствовать появления на экране соответствующего сообщения

- Вытащите провод питания из прибора и нажмите на нём любую клавишу чтобы выключить его.

- После включения важно снова отформатировать карту памяти через меню прибора, как это описано в пункте 1.1

- После этого нажмите кнопку “reset”, и дождитесь пока прибор перезагрузится.

- Отключите все провода и либо в ручную выключите прибор, либо дождитесь его автоматического выключения.

Обновление радарной части и базы точек POI

К обновлению радарной части можно приступать только после того, как была обновлена прошивка видеорегистратора.

После того, как вы обновили модуль видеорегистратора, но ещё не обновили модуль радар-детектора, прибор на экране радар-детектора будет показывать версию прошивки 0.0.0.0

- Скачайте архив с последней версией прошивки  для аппарата Subini STR XT-5 с нашего официального сайта, пройдя по ссылке http://subini.ru/firmware.html.

- Отключите антивирус, чтобы предотвратить потерю файлов при распаковке, из-за попадания их в карантин антивирусной программы. Распакуйте архив.

- В распакованной папке находятся прошивка для модуля видеорегистратора устройства Subini STR XT-5, программа для прошивки и обновления базы точек POI, и инструкция по обновлению прибора.

- Запустите программу для прошивки и обновления базы точек POI “ RD SUBINI_XT-5_v481_v1303.exe”. Вы увидите начальный диалог программы. Нажмите кнопку “Далее”

- Вы увидите экран ожидания подключения устройства

- Подключите устройство к компьютеру через провод USB шедший в комплекте поставки. На экране устройства должно появиться соответствующее сообщение

После этого нажмите в открытой программе кнопку “Начало”

- Запустится процесс обновления программы и базы точек POI радарного модуля.

- Дождитесь окончания процесса о чём будет свидетельствовать заполнение всех трёх полос прогресса

- Нажмите кнопку “Готово” и отключите прибор.

- После подключения устройства к сети автомобиля, на экране радар-детектора в правом верхнем углу должна отобразиться актуальная версия прошивки “Вер: 481 * 1302”. Обновление завершено.