Испытания 03.11.2023

1 Подаю питание на сирену: 
     - красный провод из жгута сигнализации соединяю с красным проводом сирены;

- чёрный провод из жгута сигнализации соединяю с чёрным проводом сирены;

2 Проверяю работу сирены:

- белым проводом сирены («+» триггер)касаюсь «+» клеммы аккумулятора – сильный сигнал;

- синим проводом сирены («–» триггер) касаюсь «–» клеммы аккумулятора – сильный сигнал;

Далее все действия делаю при открытой крышке капота – там нет контактора

3 Проверяю работу сигнализации при открытии двери (по «+») триггеру (синие провода не соединены):

- белый провод из жгута сигнализации соединяю с белым  проводом сирены, изолирую;

- закрываю машину, включаю сигнализацию (пультик «пикает», лампочки мигнули);

- открываю дверь – ООООчень громко срабатывает сигнализация!

- отключаю;

4 Проверяю работу сигнализации при открытии двери (по «–») триггеру (белые провода не соединены:

- синий провод из жгута сигнализации соединяю с синим  проводом сирены, изолирую;

- закрываю машину, включаю сигнализацию (пультик «пикает», лампочки мигнули);

- открываю дверь –сигнализация НЕ срабатывает!

- отключаю;

Выбираю путь соединения сирены с системой сигнализации как в п.п. №3

Всё соединил. Закрыл машину, поставил на сигнализацию. Подождал. Снял с сигнализации. Завёл мотор. Прошло. Вроде как из под капота раздаётся ОООчень слабый сигнал работы сирены. Открываю капот – да, действительно моя сирена – очень- очень тихо!. Выключаю зажигание – звук продолжается затихая ещё 2 -3 сек.

Но если сразу завести мотор, то не через  (25 – 35) сек, а сразу включается сирена.